UNESCO – IOC / NOAA INTERNATIONAL TSUNAMI INFORMATION CENTER (ITIC)

ITIC TRAINING PROGRAMME INTERNATIONAL

CURSO PILOTO

PREPARACIÓN BÁSICA FRENTE A LOS TSUNAMIS: PLANES, MAPAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN EN CASO DE TSUNAMI

- Datos de grupo (solo Honduras como país del proyecto piloto)

Cada grupo (Cedeño y Sambo Creek) debe de contestar las siguientes preguntas (1-6) y enviar respuestas antes del 01 de septiembre. Solo una respuesta es necesario por grupo.

- Nombre de comunidad

- Breve descripción de las vulnerabilidades y capacidades de la comunidad.

- Nombres completos, institución y cargo de todos los miembros de su equipo.

- Punto de contacto de su equipo.

- Papel de cada persona en el equipo.

- Con qué frecuencia se reunirá su equipo? (favor de incluir reuniones virtuales)

- Proceso a seguir para la creación de mapas de inundación

1-Modelo de alta resolución: Creación de un modelo de alta resolución (una resolución de 1 segundo de arco en la malla C sería aceptable, aunque cuanto mayor sea la resolución, más exacto será el modelo). Para tener una idea aproximada de las resoluciones en las mallas A y B, referirse a la información proporcionada en los documentos que contienen las presentaciones del taller, aunque estos valores son indicativos y pueden variarse en basa a los datos disponibles.

2-Simulación histórica (alta resolución): Selección de escenarios históricos de la tabla Pacific_historical.pdf, si se está trabajando en el Pacífico. Se han de seleccionar casos históricos para los que existan datos con los cuales validar los resultados. Por ejemplo, si existen datos de un mareógrafo ubicado en la malla C para el tsunami de Japón del año 2011, entonces se ha de similar este escenario utilizando la combinación de fuentes unidad correspondiente y que aparece en la columna 7 de la tabla Pacific_historical.pdf. Si no hay datos de mareógrafo y/o no hubo inundación en ninguno de los eventos grandes de la tabla, se deberían simular, al menos 4 o 5 de ellos para confirmar que los resultados confirman que no hubo inundación.

Puesto que en la zona del Caribe no tenemos eventos históricos con una fuente bien definida en función de las fuentes unidad de ComMIT (combinación de fuentes unidad), en el Caribe se deben utilizar eventos artificiales extraídos de la tabla Caribbean.pdf para este paso e ignorar la validación con datos históricos.

3-Validacion con datos históricos: Se han de comparar series de tiempo obtenidas de la simulación y/o resultados de inundación obtenidos con ComMIT, con datos de mareógrafos y/o con informes sobre zonas de inundación, si los hay.

4-Modelo de baja resolución: Creación de un modelo de baja resolución (una resolución de 3 segundos de arco en la malla C sería deseable, aunque cuanto mayor sea la resolución, mas exacto será el modelo). Para tener una idea aproximada de las resoluciones deseadas en las mallas A y B para el modelo de baja resolución, referirse a la información proporcionada en los documentos que contienen las presentaciones del taller, aunque estos valores son indicativos y puede variarse. El modelo de baja resolución debería tener una resolución tal que la ejecución fuera lo suficientemente rápido, como para calcular en unos 10 minutos, 4 horas de actividad del tsunami.

5-Simulación histórica (baja resolución): Simulación de los mismos escenarios históricos que se han seleccionado en el caso de la Simulación histórica de alta resolución, pero ahora, usando el modelo de baja resolución para verificar que los resultados obtenidos a baja resolución, aunque hayan perdido detalle, todavía son un buen reflejo de los resultados obtenidos a alta resolución. Si se está trabajando en el Caribe, este paso se debe realizar con los eventos artificiales que se hayan seleccionado para el paso 2.

6-Simulación de 24 escenarios artificiales (baja resolución): Selección de 24 macro-escenarios artificiales definidos por el usuario con origen en diferentes partes del Pacífico o Atlántico. Los escenarios deberán tener una magnitud de, al menos, Mw=9.3 en el Pacífico y Mw=9.0 en el Caribe, utilizando es su definición aproximadamente 20 fuentes unidad (2 hileras de 10 unidades) con un factor de aproximadamente 20 metros (o mayor) asignado a cada fuente unidad.  Estos escenarios se han de simular utilizando el modelo de baja resolución. El objetivo es investigar desde qué zonas geográficas la dirección preferente de la energía del tsunami se dirige a la localidad que se está modelando.

7-Selección de los 5 escenarios mas peligrosos: Una vez se han simulado los 24 escenarios artificiales, se seleccionará un subgrupo de 3 o 5 por ser los más peligrosos en la localidad que se está modelando. El criterio a seguir en esta selección debe ser el potencial de cada escenario para generar las mayores alturas de ola y máxima inundación en la localidad en la que se trabaja.

8-Simulación de los 5 escenarios mas peligrosos (alta resolución): En esta paso se vuelve a utilizar el modelo de alta resolución, esta vez para simular los 3 o 5 escenarios que se han identificado como los más peligrosos en el paso anterior. El uso de el modelo de alta resolución permitirá obtener resultados más fiables y detallados, que se pueden utilizar en la generación de un mapa de inundación.

- Línea de tiempo

- 01 de septiembre – Mandar datos de grupo (solo Honduras como país del proyecto piloto)

- 01 de octubre 2015 – Mandar informe de progreso simulación de eventos históricos o artificiales

- 09 de octubre 2015 – Reunión (vía Skype en COPECO) resultados para verificar el progreso de las simulaciones

- 31 de diciembre 2015 – Fecha limite de entrega de informe se simulación de 24 fuentes (escenarios)

- 18-22 de enero 2016 – Reunión de sismólogos expertos de la región

- 25-29 enero 2016 – Segundo taller “Mapas de Inundación” en Honduras

- Tablas

Tabla Pacific_historical.pdf

Tabla Pacific_Synthetic.pdf

Tabla Caribbean.pdf